Przebudowa drogi gminnej nr 113401R

Kołaczyce – Granice – Sowina - Folwark km 7+526 – 8+180

TABELA  1

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

odcinek km 7+526 – 8+180  (654 m)

| Km | Strona L P | Długość istniej/ średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Utwardzenie zjazdu m2/gr. cm | Oczyszczenie z namułu Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7+622 | L | 6,5/40 | 7/50 | 24/12 |  |
| 7+648 | L | 6/40 | 6/50 | 20/12 |  |
| 7+675 | P | skrzyżowanie | - | 72/12 | Utwardzić masą bitum. w-wa gr. 8 cm - 70 m2 |
| 7+678 | P | 4/40 | 6/60 | 20/12 |  |
| 7+688 | L | 10/40 | 10/50 | 30/12 |  |
| 7+806 | L | 7,5/40 | 8/50 | 24/12 |  |
| 7+866 | P | 6/40 | 6/50 | 18/12 |  |
| 7+915 | L | - | - | 18/12 |  |
| 7+942 | P | 5/40 | 6/50 | 18/12 |  |
| 7+954 | L | Rozdział wody | - | 18/12 |  |
| 8+000 | P | 7/40 | 7/50 | 22/12 |  |
| 8+067 | P | 4/40 | 6/50 | 18/12 |  |
| 8+105 | P | 4/40 | 6/50 | 18/12 |  |
| 8+176 | P | 6/40 | 6/50 | 18/12 |  |

Razem                                                   66/40                       68/50                  338/12

6/60

Wykonanie:

- utwardzenie zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 12 cm  – 338,0 m2

- utwardzenie zjazdów masą bitum. gr. 4+4 = 8 cm                     -  70 m2

– przepusty Ø 60 pod zjazdami z rur żelbet lub  równoważne    –    6,0 m +  ścianki czołowe   2 szt.

– przepusty Ø 50 pod zjazdami z rur żelbet lub  równoważne   –   68,0 m

-  ułożenie ścieków betonowych typu mulda 50 x 60 na

podsypce cem -  piaskowej  gr.5 cm                                        -   8,0 m                                                                - -  umocnienie wlotów i wylotów przepustów płytami YOMB

typu ciężkiego na podsypce cem. – piaskowej z  przykołkowaniem   - 13,0 m2

- umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazd. płatami darniny w ilości 6 ,0 m2/przep. x 10 = 60,0 m2

- zdjęcie humusu  z poboczy korony drogi śr. gr.  12 cm   600 x 2 x śr. 1,1 = 1320,0 m2

Rozbiórka

-  Rozebranie przepustów Ø 40 pod zjazdami – 66,0 m x 0,087 x 2,5 = 14,3 t

Przebudowa drogi gminnej nr 113401R

Kołaczyce – Granice – Sowina - Folwark km 7+526 – 8+180

TABELA  2

ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW POD KORONĄ DROGI

| Km | Długość istniejąca / średn. m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Umocnienie wlotów i wylotów YOMB z przykołkowaniem na podsypce cem- piaskowej typ ciężki | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7+636 | 10/40 | 11/60 | Ścieki 50x60 5 m + płyty YOMB 9,0 m2 | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO lub równoważne wraz ze ściankami czołowymi |
| 7+684 | 9/40 | 10/60 | Ścieki 50x60 5 m + płyty YOMB 9,0 m2 | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO lub równoważne wraz ze ściankami czołowymi |
| 8+008 | 7/40 | 8/60 | Ścieki 50x60 5 m + płyty YOMB 9,0 m2 | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO lub równoważne wraz ze ściankami czołowymi |

Wykonanie:

- Przepusty o średnicy Ø 60 z rur VIPRO lub równoważne  – 29,0 m + 6 ścianek czołowych

- Umocnienie wlotów i wylotów przepustów płytami YOMB typu ciężkiego na podsypce cem. – piaskowej z

przykołkowaniem  – 27,0 m2

- Ułożenie ścieków bet. typu mulda 50x60 na ławie z chudego betonu gr 5 cm – 15,0 m

Rozbiórka:

- Przepusty    Ø 40 – 26,0 m x 0,087 x 2,5 = 5,6 t

Przebudowa drogi gminnej nr 113401R

Kołaczyce – Granice – Sowina - Folwark km 7+526 – 8+180

TABELA  3

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  STABILIZOWANEJ  SPOIWEM  HYDRAULICZNYM

| Km | Powierzchnia ( m2 ) | Wykonanie wzmocnienia podłoża nawierzchni metodą mieszania wgłębnego gł. 30 cm z domieszką hydraulicznego spoiwa drogowego w ilości zapewniającej uzyskanie wytrzymałości na ściskanie R28 = 2,5 – 5,0 MPa ( m2 ) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 7+575 – 8+185 | 610 x 5,0 = 3050,0 | 3050,0 | Opracowanie recepty w gestii Wykonawcy robót PN-S-96012 Przed rozpoczęciem robót przeprowadzić rozpoznanie uzbrojenia terenu |

Razem                                                                                          3050,0