Przebudowa drogi gminnej nr 113401R

Kołaczyce – Granice – Sowina - Folwark km 7+526 – 8+180

TABELA  4

WYLICZENIE POWIERZCHNI WARSTW JEZDNI

Odcinek km 7+526 – 8+180

| Km od – do ( m ) | Warstwa ścieralna gr 4 cm AC11S KR 1-2 ( m2 ) | Warstwa wiążąca gr 4 cm AC16W KR 1-2 ( m2 ) | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 12 cm ( m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7+526 – 8+180 = 654,0 7+575 – 8+181 = 606,0 7+575 – 8+185 = 610,0 | 654 x 3,7 = 2420.0 | 606 x 3,8= 2303,0 | 610 x 4.9 = 2989,0 |
| Razem | 2420,0 | 2303,0 | 2989,0 |

TABELA  5

WYLICZENIE UMOCNIENIA POBOCZY

| Km od – do ( m ) | Umocnienie poboczy kruszywem 0/63 w-wa śr. grubości śr. 8 cm ( m2 ) |
| --- | --- |
| 7+526 – 8+180 = 654,0 | 654 x 2 x 0,6 = 785,0 |
| Razem | 785,0 |

TABELA  6

- Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp ze zdjęciem  nadmiaru gruntu, oraz  obsypanie  krawędzi poboczy szer. 0-20 , śr. gł. zamulenia śr.45 cm

Odmulenie rowów i profilowanie skarp

Str. L km 7+575 – 7+850 = 275  m                     Str. P km 7+684 – 8+185 = 501 m

Ʃ  776,0  m

Obsypanie krawędzi poboczy gruntem

km 7+526 – 8+180 = 654 x 2 = 1308 m

- Karczowanie pni drzew o śr. 30 – 50 cm  6 szt

- Wycięcie zakrzaczeń w obrębie rowów  = str. L  7+850 – 8+180 x 2 = 660 m2

str. P   7+580 – 7+625 x 2 =   90 m2

7+825 – 7+850 x 2 =   50 m2

7+900 – 7+970 x 2 = 140 m2

940 m2