OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Bieździadka – Kamieniec – Bieździedza – Górka         o dł 1133 m

Inwestor: Gmina  Kołaczyce, 38-213 Kołaczyce ul. Rynek 1

- Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych TRANSPROJEKT - WARSZAWA, Warszawa 1997.

- Normy;

- Literatura techniczna;

- Wizja lokalna i pomiary w terenie;

- Ustalenia podjęte z Inwestorem.

3. Zakres opracowania:

Zadanie obejmuje opracowanie  przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego

oraz przekroju normalnego dla  zadania  pn;

Przebudowa drogi gminnej Bieździadka – Kamieniec – Bieździedza – Górka o dł 1133 m

4.  Lokalizacja i uzasadnienie celowości inwestycji:

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest w ciągu drogi gminnej Bieździadka –

Kamieniec – Bieździedza – Górka o dł 1133 m

Celem rozwiązań projektowych jest wykonanie wzmocnienia podłoża pod

konstrukcję jezdni z równoczesną likwidacją występujących przełomów, wykonanie

podbudowy wraz z nawierzchnią bitumiczną,  renowację  odwodnienia  tj. części

rowów przydrożnych wraz z ich umocnieniem ,  przebudowę  przepustów pod drogą i

zjazdami do gospodarstw i na drogi boczne.

Droga w istniejącym stanie posiada nawierzchnię gruntowo-żwirową z przełomami typu

lekkiego i średniego. Istniejące rowy częściowo są zamulone i niedrożne a część drogi nie posiada uregulowanego odwodnienia.

Istniejące przepusty znajdują się w złym stanie technicznym i posiadają nienormatywne

przekroje utrudniające swobodny przepływ wód podczas obfitych opadów deszczu.

5. Opis rozwiązań projektowanych:

- wykonanie wzmocnienia istniejącego podłoża metodą mieszania wgłębnego gł.

30 cm z domieszką hydraulicznego spoiwa drogowego w ilości zapewniającej

uzyskanie wytrzymałości na ściskanie R28 = 2,5 – 5,0 MPa

- wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gat. I  gr. 13 cm

- wykonanie w-wy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W gr. 4 cm

- wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S gr. 4 cm

- przebudowa przepustów pod drogą wraz z umocnieniem wlotów i wylotów płytami

typu Yomb, oraz wykonanie ścianek czołowych

- przebudowa przepustów pod zjazdami wraz z utwardzeniem nawierzchni

- renowacja rowów przydrożnych wraz z profilowaniem skarp i częściowym

umocnieniem

- wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym 0/63

- wykonanie umocnienia skarp płytami prefabrykowanymi typu YOMB

- ułożenie ścieków betonowych typu mulda w celu umocnienia rowu

- wykonanie koszy siatkowo-kamiennych celem wzmocnienia korpusu drogi  od strony

rzeki

6. Parametry techniczne drogi:

- podbudowa stabilizowana spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm – szer. 4,6 m

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gat. I gr. 13 cm – szer. 4,6 m

- w-wa wiążąca AC16W  KR 1-2 gr.4 cm – szer. 3,6 m

- w-wa ścieralna AC11S  KR 1-2 gr. 4 cm – szer. 3,5 m

- umocnienie poboczy kruszywem łam. 0/63 śr gr 8 cm  - szer. 2 x 0,5 m

Na odcinkach gdzie nie występują  rowy przydrożne przewiduje się

jednostronny spadek poprzeczny drogi.

7. Zajęcie terenu:

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w istniejącym pasie drogowym

8. Występujące kolizje z urządzeniami obcymi:

Na odcinku drogi mogą występować urządzenia kolidujące z przyszłymi robotami jak: studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowe, przyłącza gazowe, kable elektryczne  – przed robotami należy przeprowadzić rozpoznanie i wykonać kontrolne odkrywki w celu ustalenia rzeczywistego położenia .

## 9.   Warunki prowadzenia robót

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć geodezyjnie istniejące  granice pasa

drogowego.

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuścić do powstania szkód w przyległych

terenach i obiektach.

Należy unikać przerw w prowadzeniu robót.

Praca może odbywać się wyłącznie w porze dziennej.

## 10.  Wymagania materiałowe

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania

Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi

europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadają wymagane przepisami

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i uzyska ich akceptację przez Inwestora.

11. Organizacja ruchu na czas robót

Przewiduje się, że planowane prace będą prowadzone częściowo pod ruchem z

wyłączeniem robót nawierzchniowych, które należy wykonać przy zamknięciu

ruchu.  W czasie wykonywania prac należy zapewnić dostęp mieszkańców do

drogi publicznej.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez

zarządzającego ruchem projekt organizacji ruchu na czas ich prowadzenia.

Opracował: