Przebudowa drogi gminnej Bieździadka – Kamieniec – Górka o dł. 1133 m

TABELA  4

WYLICZENIE POWIERZCHNI WARSTW JEZDNI i PODBUDOWY

| Km od – do ( m ) | Warstwa ścieralna gr 4 cm AC11S KR 1-2 ( m2 ) | Warstwa wiążąca gr 4 cm AC16W KR 1-2 ( m2 ) | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 13 cm ( m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+009 – 1+119,5 = 1119,5 1119,5 – 1123,5 = 4,0 0+417 (skrzyżowanie) | 1119,5 x 3,5 = 3918,0 11+3,5 x 4 = 29,0 2 11 + 3,5 x 19 = 138,0 2 | 1119,5 x 3,6 = 4030,0 11+3,6 x 4 = 29,0 2 11 + 3,6 x 19 = 139,0 2 | w-g tabeli 3 5166 + 170 = 5336,0 |
| Razem | 4085,0 | 4198,0 | 5336,0 |

TABELA  5

WYLICZENIE UMOCNIENIA POBOCZY

| Km od – do ( m ) | Umocnienie poboczy kruszywem 0/63 w-wa śr. grubości śr. 8 cm ( m2 ) |
| --- | --- |
| 0+009 – 1+132,5 = 1123,5 L i P | 1123,5 x 2 x 0,5 = 1123 – 11,0 = 1112,0 |
|  | 20 x 2 x 0,5 = 20,0 |
| Razem | 1132,0 |

Przebudowa drogi gminnej Bieździadka – Kamieniec – Górka o dł. 1133 m

TABELA  6

USTAWIENIE BARIER ENERGOCHŁONNYCH

| Km od – do ( m ) | Strona L P | Ilość ( m ) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+000 – 0+248 0+253 – 0+281 | P P | 248,0 28,0 |  |
| Razem |  | 276,0 |  |

TABELA  7

- Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp oraz obsypaniem krawędzi poboczy szer. 0-25 cm  1650,0 m

- Regulacja wysokościowa wraz z wydłużeniem teleskopów studzienek kanalizacji sanitarnej w km 0+050, 0+128, 0+144, 0+256, 0+288, 0+369, 0+597, 0+647, 0+726, 0+779, oraz 2 szt. – lokalizacja na zał. podkładzie mapowym razem 12,0 szt

- Umocnienie skarpy drogi od str. rzeki narzutem kamiennym w koszach siatkowych     km  0+464 str. P   1,25 x 8 = 10,0 m3

- Umocnienie przyczółków mostu narzutem kamiennym w koszach w miejscach ich podmywania 8,0 m3

- Karczowanie pni drzew o śr. 30 – 50 cm  3 szt

- Wycięcie zakrzaczeń w obrębie rowów  80 m x śr. 1,0 m = 80,0 m2

- Przebudowa (obniżenie) przyłącza gazowego pod jezdnią drogi – 11 ,0 m

- Km 0+779 – 0+835 P  ścieki 60x50 typu mulda na podbud. żwirowej gr. 30 cm i ławie beton.

gr. 15  cm ułożone przy krawędzi jezdni – 39  m + ścieki typu przejezdnego gł.7 cm z kratą

żeliwną – km 0+781  5 m, 0+816  6 m, 0+829  6 m = 17,0 m

- Ustawienie znaków pionowych  7 szt

Km 0+025  A – 7,

Km 0+417  A – 7,  A – 6b,  A – 6c

Km 1+115  A – 7,  A – 6b,  A – 6c