Przebudowa drogi gminnej Bieździadka – Kamieniec – Górka o dł. 1133 m

TABELA  1

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

| Km | Strona L P | Długość istniej/ średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Utwardzenie zjazdu m2/gr. cm | Oczyszczenie z namułu Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+048 | L | 17,5/40 | 17/60 | 56/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. ze skrzydełkami |
| 0+103 | L | 3,5/belki żelbet. | 6/60 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. ze skrzydełkami |
| 0+128 | L | 10/40 | 10/60 | 31/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. ze skrzydełkami |
| 0+144 | L | 8/40 | 8/60 | 24/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. ze skrzydełkami |
| 0+188 | L | 4/40 | 6/60 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. ze skrzydełkami |
| 0+254 | P | 5/150+100 | - | 18/12 | Przebudować w-g oddzielnego projektu |
| 0+338 | L | - | - | 12/12 |  |
| 0+350 | L | - | - | 18/12 |  |
| 0+417 | L | - | 12/50 | 170/12 | Skrzyżowanie z drogą gminną 12,5 + 4,5 x 20 2 |
| 0+448 | L | 6/30 | 6/50 | 18/12 |  |
| 0+468 | L | 6/40 | 6/50 | 18/12 |  |
| 0+484 | P |  |  |  | Pomost drewniany na belkach ze słupów energ. |
| 0+523 | L | 4,5/30 | 6/50 | 18/12 |  |
| 0+560 | P | - | - | 35/12 | Skrzyżowanie z drogą gminną 10 + 4 x 5 2 |
| 0+607 | P | 5,5/40 | - | 12/12 |  |
| 0+645 | L | 12/40 | 12/50 | 22/12 | Podwójny |
| 0+649 | L | 6/40 | 6/50 | 15/12 |  |
| 0+667 | L | 3/30 | Zlikwidować | - | Przebudować gazociąg pod drogą (obniżyć) |
| 0+700 | L | - | - | 35/12 |  |
| 0+727 | L | - | - | 12/12 |  |
| 0+775 | L | - | - | 12/12 |  |
| 0+819 | L | - | - | 10/12 |  |
| 0+879 | L | - | - | 12/12 |  |
| 0+918 | L | - | - | 10/12 |  |
| 0+927 | P | - | - | 6/12 |  |
| 0+927 | L | - | - | 10/12 |  |
| 0+952 | L | 4/40 | 6/50 | 12/12 |  |
| 0+962 | P | - | - | 15/12 |  |
| 0+982 | L | 4/40 | 6/50 | 12/12 |  |
| 0+986 | P | - | - | 14/12 |  |
| 0+991 | L | 4/40 | 6/50 | 14/12 |  |
| 1+001 | L | 4/40 | 6/50 | 12/12 | (ew. zlikwidować) |
| 1+011 | P | 6/40 | - | 12/12 |  |
| 1+032 | P | - | - | 12/12 |  |
| 1+032 | L | 4/40 | 2/40 | 12/12 | Wydłużyć o 2 m |
| 1+052 | L | 6/40 | - | 12/12 |  |
| 1+085 | L | 6/40 | - | 12/12 |  |
| 1+110 | L | 4/40 | 2/40 | 12/12 | Wydłużyć o 2 m |

Razem                                                                                                               761,0/12

c.d. Tabela 1 – wykonanie robót:

- utwardzenie zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 12 cm – 761 ,0 m2

– przepusty Ø 60 pod zjazdami z rur żelbet lub  równoważne – 47,0 m

- ścianki czołowe dla przepustów Ø 60 prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 10,0 szt                                 – przepusty Ø 50 pod zjazdami z rur żelbet lub  równoważne –  72,0 m

– przepusty Ø 40 pod zjazdami z rur żelbet lub  równoważne –  4,0 m

- umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami płatami darniny w ilości 3,0 m2/przep. x 12 = 36,0 m2

Rozbiórka:

Rozebranie przepustów Ø 30 pod zjazdami – 13,5  m x 0,13 t/m =    1,75 T

Rozebranie przepustów Ø 40 pod zjazdami –  83,0 m x 0,17 t/m  = 14,11 T

Ʃ      15,85  T

Przebudowa drogi gminnej Bieździadka – Kamieniec – Górka o dł. 1133 m

TABELA  2

ZESTAWIENIE MOSTÓW I PRZEPUSTÓW POD KORONĄ DROGI

| Km (kilometraż roboczy) | Długość istniejąca / średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Umocnienie wlotów i wylotów YOMB z przykołkowaniem typ ciężki (m2) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+288 | 5,0/3,2 światło |  | 75,0 | Most do remontu |
| 0+429 | 5,3/60 | 7,5/80 | 12,0 | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO wraz ze ściankami czołowymi |
| 0+556 | 11,6/30-40 | 12/60 | 18,0 | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO lub równoważne wraz ze ściankami czołowymi |
| 0+667 | Gazociąg Ø 32 dł. 11m |  |  | Przebudować (obniżyć) przyłącz gazowy Ø 32 pod jezdnią |
| 0+780 | 7/40 | 8/50 | 12,0 | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO lub równoważne wraz ze ściankami czołowymi |
| 1+130 | 9/60 | - |  | Stan dobry |
| Razem | 117,0 |  |  |  |

Wykonanie:

- Przepusty o średnicy Ø 80 z rur VIPRO  wraz ze ściankami czołowymi  - 7,5 m + 2 ścianki                                  - - Przepusty o średnicy Ø 60 z rur VIPRO lub równoważne  wraz ze ściankami czołowymi  - 12 ,0 m+2 ścianki

- Przepusty o średnicy Ø 50 z rur VIPRO lub równoważne  – 8,0 m+2 ścianki                                                                                                                                                                                                                                   - Umocnienie wlotów i wylotów przepustów płytami YOMB typu ciężkiego z przykołkowaniem – 117,0 m2

- Ułożenie ścieków bet. typu mulda na ławie z chudego betonu gr 10 cm – 10 m

Rozbiórka:

- Przepusty    Ø 40 – 18,6 m x 0,17 t/m =   3,16 T

Ø 60 – 5,3 m  x    0,3 t/m =   1,60  T

Ʃ      4,76  T

Przebudowa drogi gminnej Bieździadka – Kamieniec – Górka o dł. 1133 m

TABELA  3

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  STABILIZOWANEJ  SPOIWEM  HYDRAULICZNYM

| Km (kilometraż roboczy) | Powierzchnia ( m2 ) | Wykonanie wzmocnienia podłoża nawierzchni metodą mieszania wgłębnego gł. 30 cm z domieszką hydraulicznego spoiwa drogowego w ilości zapewniającej uzyskanie wytrzymałości na ściskanie R28 = 2,5 – 5,0 MPa ( m2 ) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+009 – 1+132 0+417 (skrzyżowanie) | 1123x4,6 = 5166,0 12,5 + 4,5 x 20 = 170,0 2 | 5166 + 170 = 5336,0 | Opracowanie recepty w gestii Wykonawcy robót PN-S-96012 Przeprowadzić dokładne rozpoznanie uzbrojenia terenu |

Razem                                                                                              5336,0