Przebudowa drogi gminnej nr 113412R  Sieklówka - Stawy                                                    km 0+000 – 1+400

TABELA  4

WYLICZENIE POWIERZCHNI WARSTW JEZDNI

Odcinek km 0+000 – 1+400

| Km od – do ( m ) | Warstwa ścieralna gr 4 cm AC11S KR 1-2 ( m2 ) | Warstwa wiążąca gr 4 cm AC16W KR 1-2 ( m2 ) | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 12 cm ( m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+000 – 0+005 = 5 0+005 – 1+385 = 1380 1+385 – 1+400 = 15 Skrzyżowania z drogami gminnymi 0+283 P 1+152 P Zjazdy i przejścia dla pieszych Most km 1+195 | 9,0+3,5 x 5 = 31,0 2 1380 x 3,5 = 4830,0 13 + 3,5 x 15 = 124,0 54,0 124,0 (11+11)x 1,3 = 29,0 | 33,0 1380x3,6 = 4968,0 129,0 60,0 130,0 30,0 | Obmiar - tabela 3 7161,0 80,0 160,0 30,0 |
| Razem | 5192,0 | 5350,0 | 7431,0 |

TABELA  5

WYLICZENIE UMOCNIENIA POBOCZY

| Km od – do ( m ) | Umocnienie poboczy kruszywem 0/63 w-wa śr. grubości śr. 8 cm ( m2 ) |
| --- | --- |
| 0+000 – 1+400 = 1400 | 1400 – 6 (most) x 2 x 0,5 = 1394,0 |
| Razem | 1394,0 |

TABELA  6

- Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp oraz obsypaniem krawędzi poboczy szer. 0-20 , śr. gł. zamulenia śr.45 cm

Str. L km 0+000 – 0+280 = 280  m                     Str. P km 0+000 – 280               = 280 m

0+450 – 0+814 = 364  m                                 km 0+288 rów odpływowy   =   60 m

1+080 – 1+190 =  110 m

1+320 – 1+400  =   80 m                                 km 0+814 – 1+080           = 266 m

834 m                                                                             606 m

Ʃ  1440  m

- Roboty ziemne (zebranie skarpy, wyk. rowu) km 0+550 – 0+770  1,9 + 0,4 x 0,6 x 220 =152 m3

2

km 0+885 – 0+925   40 x 2,5 x śr. o,8 = 80 m3

Ʃ        232 m3

- Karczowanie pni drzew o śr. 30 – 50 cm  3 szt

- Wycięcie zakrzaczeń w obrębie rowów  = 90,0 m2

- Ustawienie barier energochłonnych SP – 05 str. P km 1+055 - 1+203 = 148 m

L km 1+187 – 1+203 = 16 m

164 m

- Ustawienie znaków pionowych

Km 0+020, km 0+283, km 1+150, 1+380 ( A – 7 ) =  szt 4

Km 1+195 (obręb mostu) A – 12a szt 2, D – 5 szt 1,  B – 31 szt 1= szt 4

Ʃ      8 szt