Przebudowa drogi gminnej nr 113412R  Sieklówka - Stawy                                                    km 0+000 – 1+400

TABELA  1

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

odcinek km 0+000 – 1+400

| Km | Strona L P | Długość istniej/ średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Utwardzenie zjazdu m2/gr. cm | Oczyszczenie z namułu Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+038 | L | - | - | Masa bitum. 4,0 m2 gr. 8 cm | Regulacja wysokoś. krawężnika 8 m i kostki brukowej 4,0 m2 |
| 0+038 | P | - | - | 18/12 | Rozdział wody |
| 0+067 | L | 5/30 | 6/40 | 15/12 |  |
| 0+130 | L | 7,5/30 | 10/50 | 35/12 | Skrzyż. z drogą gminną |
| 0+130 | P | 7/30 | 9/50 | 35/12 | Skrzyż. z drogą gminną |
| 0+159 | L | 5/30 | 6/50 | 15/12 |  |
| 0+200 | L | Przejazd przez rów | 6/50 | 18/12 |  |
| 0+250 | L | Przejazd przez rów | 6/50 | 18/12 |  |
| 0+279 | P | - | - | 18/12 |  |
| 0+283 | P | - | - | Tabela 4 | Skrzyż. z drogą gminną |
| 0+288 | L | Przejście przez rów | 4/40 | 8/12 | Przy krzyżu |
| 0+288 | P | Rów odpływowy | 6/60 | 18/12 | Zjazd z drogi gminnej |
| 0+380 | p | Zjazd na łąke | - | 18/12 | Wyk. nasypu 15 m3 |
| 0+420 | P | Zjazd na łąke | - | 18/12 | Wyk. nasypu 15 m3 |
| 0+535 | P | Zjazd na łąke | - | 18/12 | Wyk. nasypu 18 m3 |
| 0+545 | L | 5/40 | 6/50 | 18/12 |  |
| 0+572 | L | 6/40 | 6/50 | 18/12 |  |
| 0+572 | P | Zjazd na łąke podwójny | 8/50 | 18/12 | Wyk. nasypu 18 m3 |
| 0+687 | L | 6/40 | 6/50 | 18/12 |  |
| 0+730 | P | Przejazd przez rów | 6/40 | 18/12 |  |
| 0+750 | P | Przejazd przez rów | 6/40 | 18/12 |  |
| 0+770 – 0+814 | P |  |  | Ułożenie sączka Ø 150 pod ściekami | Ułożenie ścieku 50/50 z elem. betonowych 44 m |
| 0+823 | L | Skrzyż. z drogą gm. | - | 33/12 | (8 + 3 x 6 = 33 m 2 ) 2 |
| 0+831 | P | 5/30 | 7/40 | 21/12 |  |
| 0+850 | P | 4/30 | 6/40 | 18/12 |  |
| 0+888 | P | 4/30 | 6/50 | 18/12 |  |
| 0+902 | P | - | 4/50 |  | Umocnienie skarpy w obrębie słupa energ. 10/16/1 |
| 0+908 | P | Piwnica bet. do wyburzenia |  |  |  |
| 0+918 | L | - | - | 15/12 | Utwardzenie masą bitumiczną. gr. 8 cm 14 m2 |
| 0+938 | P | 6/40 | 6/60 | 18/12 |  |
| 1+050 | P | 6/40 | 6/60 | 18/2 |  |
| 1+057 | L | - | - | 18/12 |  |
| 1+080 | L | - | - | 20/12 |  |
| 1+083 | P | - | - | 20/12 |  |
| 1+111 | P | - | - | 20/12 |  |
| 1+150 | L | - | 6/60 |  | Umocnienie skarpy w obrębie słupa lampy led. |
| 1+152 | P |  |  | Tabela 4 | Profil skrzyżowania z drogą gminną 160 x 0,2 = 32,0 m3 z gruntu przepuszczalnego |
| 1+182 – 1+193 | L | Poszerzenie pod przejście i zjazd (obręb mostu) | 12/60 | 25/12 | Ścianka czoł. – wlot Umocnienie gabionami wylot – 6,0 m3 |
| TABELA 1 c.d. |  |  |  |  |  |
| Km | Strona L P | Długość istniej/ średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Utwardzenie zjazdu m2/gr. cm | Oczyszczenie z namułu Uwagi |
| 1+198 – 1+209 | L | Poszerzenie pod przejście i zjazd (obręb mostu) | 12/60 | 25/12 | Ścianka czoł. – wlot Umocnienie gabionami wylot – 6,0 m3 |
| 1+229 | L | Zjazd na łąkę | - | 18/12 | Wyk. nasypu 8 m3 |
| 1+266 | P | - | - | 14/2 |  |
| 1+290 | L | - | - | 15/12 |  |
| 1+364 | L | 5/100 | - | 15/12 |  |

Razem                                                                                                                691,0

Wykonanie:

- utwardzenie zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 12 cm  – 691,0 m2

- utwardzenie zjazdów masą bitum. gr. 6 cm                              -  14 m2

– przepusty Ø 60 pod zjazdami z rur żelbet lub  równoważne    – 48,0 m +  ścianki czołowe   12 szt.

– przepusty Ø 50 pod zjazdami z rur żelbet lub  równoważne  –  73,0 m

– przepusty Ø 40 pod zjazdami z rur żelbet lub  równoważne  –  35,0 m

-  umocnienie wylotów przepustów koszami

siatkowo- kamiennymi w miejscach poszerzeń przy moście  -   12 m3

-  przebudowa krawężnika                                                         -     8,0 m

-  przebudowa  zjazdu z kostki betonowej                                 -     4,0 m2

-  ułożenie ścieków betonowych 50 x 50 na ławie

z chudego betonu  gr.10 cm                                                    -     44 m

-  ułożenie sączka drenarskiego Ø 150 wraz z obsypaniem

kruszywem   ( pod ściekami)                                                  -    44 m

-  wykonanie profilu skrzyżowania z gruntu przepuszczalnego

śr. grubość 20 cm                                                                     -  160 m2/ 32 m3

-  wykonanie zjazdów do pól z gruntu z wykopów                     -    74 m3

- umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazd. płatami darniny w ilości 4 ,0 m2/przep. x 19 = 76,0 m2

- zdjęcie humusu wraz z wykonaniem koryta pod poszerzenie korony drogi śr gł 15 cm

890 + 1080 + 717 = 2687 m2

- wypełnienie koryta pospółką (doziarnienie  przed wykonaniem stabilizacji) w-wa gr. 15 cm - 2687 m2

Rozbiórka:

-  Rozebranie przepustów Ø 30 pod zjazdami – 37,5 m x 0,055 m3/m = 2,06 m3 x 2,5 = 5,15 t                               -  Rozebranie przepustów Ø 40 pod zjazdami – 29,0 m x 0,071           = 2,06 m3 x 2,5 = 5,15 t

- Rozebranie piwnicy kamienno-betonowej  - 6,7 m3 x 2,5 =                                          16,75 t

Ʃ          27,05 t

Przebudowa drogi gminnej nr 113412R  Sieklówka - Stawy                                                    km 0+000 – 1+400

TABELA  2

ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW POD KORONĄ DROGI

| Km (kilometraż roboczy) | Długość istniejąca / średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Umocnienie wlotów i wylotów YOMB z przykołkowaniem typ ciężki | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000 | 8/50 | 2/50 |  | Wydłużenie przepustu z rur żelbet. ø 50 |
| 0+275 | 9/40 | 10/50 | 11 m2 + ścieki betonowe 50x50 - 6 m | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO lub równoważne wraz ze ściankami czołowymi |
| 0+288 | 8/40 | 10/60 | 7 m2 + ścieki betonowe 50x50 - 4 m | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO lub równoważne wraz ze ściankami czołowymi Pogłębienie rowu odpływowego na dł 60 m |
| 0+554 | 7,5/40 | 10/80 | 12 m2 + ścieki betonowe 60x50 - 6 | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO lub równoważne wraz ze ściankami czołowymi |
| 0+814 | 6/20 | 8/30 |  | Przepust z rur z tworzywa SN8 wraz ze ściankami czołowymi |
| 1+080 | 8/40 | 10/60 |  | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO lub równoważne wraz ze ściankami czołowymi |
| 1+316 | 2 x Ø 150 | - | - | - |

Wykonanie:

- Przepusty o średnicy Ø 80 z rur VIPRO  wraz ze ściankami czołowymi  - 10,0 m +2 ścianki

- Przepusty o średnicy Ø 60 z rur VIPRO lub równoważne  – 20,0 m +4 ścianki

- Przepusty o średnicy Ø 50 z rur VIPRO lub równoważne  – 12,0 m +2 ścianki

- Przepusty o średnicy Ø 30 z rur VIPRO lub równoważne  –   8,0 m +2 ścianki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - Umocnienie wlotów i wylotów przepustów płytami YOMB typu ciężkiego z przykołkowaniem – 30,0 m2

- Ułożenie ścieków bet. typu mulda 50x60 na ławie z chudego betonu gr 5 cm – 6,0 m

- Ułożenie ścieków bet. typu mulda 50x50 na ławie z chudego betonu gr 5 cm – 10,0 m

Rozbiórka:

- Przepusty    Ø 40 – 32,5,0 m x 0,075 = 2,44 m3 x 2,5 = 6,1 t

Ø 20 –   6,0 m    x 0,037 = 0,22 m3  x 2,5 = 0,5 t

Ʃ       6,6 t

Przebudowa drogi gminnej nr 113412R  Sieklówka - Stawy                                                    km 0+000 – 1+400

TABELA  3

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  STABILIZOWANEJ  SPOIWEM  HYDRAULICZNYM

| Km | Powierzchnia ( m2 ) | Wykonanie wzmocnienia podłoża nawierzchni metodą mieszania wgłębnego gł. 30 cm z domieszką hydraulicznego spoiwa drogowego w ilości zapewniającej uzyskanie wytrzymałości na ściskanie R28 = 2,5 – 5,0 MPa ( m2 ) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+000 – 1+385 Powierzchnia skrzyżowań z drogami gminnymi 0+283 P 1+152 P Rozjazd (połączenie z drogą powiatową) 1+385 – 1+400 | 1385 x4,9 =6786,0 11 + 5 x 10 = 80,0 2 24,5 + 4,5 x 11 = 160,0 2 13 + 5 x 15 = 135,0 2 | 6786,0 80,0 160,0 135,0 | Opracowanie recepty w gestii Wykonawcy robót PN-S-96012 Przed rozpoczęciem robót przeprowadzić rozpoznanie uzbrojenia terenu km 0+857 L słup nr 10/15/1 (kabel teletech.) |

Razem                                                                                          7 161,0