Przebudowa drogi Bieżdziadka – Stara Droga nr dz. ewid. 949/2                                     w miejscowości Bieździadka

TABELA  1

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

odcinek km  0+000 – 0+120

| Km | Strona L P | Długość istniej/ średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Utwardzenie zjazdu m2/gr. cm | Oczyszczenie z namułu Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+026 | L | - |  | 12/12 |  |
| 0+031 | P | 3/40 | 6/50 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+ 056 (Przy studni) | P | 5,5/40 | 6/50 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+058 | L | - | - | 16/12 |  |
| 0+098 | P | 5,5/40 | 6/50 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+120 | P | - | 6/50 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |

Razem                                                                                   24,0                      100,0

Tabela 1.1 – wykonanie robót:

- utwardzenie zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 12 cm – 100,0 m2

– przepusty Ø 50 pod zjazdami z rur żelbet lub  HDPE – 24,0 m

- ścianki czołowe dla przepustów Ø 50 prefabrykowane  - 8,0 szt

- umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami płytami YOMB typ ciężki na podsypce

cem- piaskowej gr 5 cm z przykołkowaniem  (dopasowane do ścianek czołowych) – 9,0 m2

- umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami ściekami typu mulda 50/60 na podsypce

cem-piaskowej gr. 10 cm – 8,0 m

Rozbiórka:

Rozebranie przepustów Ø 40  pod zjazdami – 14  m x 0,17 t/m =  2,4 T

Przebudowa drogi Bieżdziadka – Stara Droga nr dz. ewid.   949/2                                      w miejscowości Bieździadka

TABELA  2

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  STABILIZOWANEJ  SPOIWEM  HYDRAULICZNYM

km 0+000 – 0+120

| Km (kilometraż roboczy) | Powierzchnia ( m2 ) | Wykonanie wzmocnienia podłoża nawierzchni metodą mieszania wgłębnego gł. 30 cm z domieszką hydraulicznego spoiwa drogowego w ilości zapewniającej uzyskanie wytrzymałości na ściskanie R28 = 2,5 – 5,0 MPa ( m2 ) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+000 - 0+120 | 120 x 4,5 = 540 | 540,0 | Opracowanie recepty w gestii Wykonawcy robót PN-S-96012 Przeprowadzić dokładne rozpoznanie uzbrojenia podziemnego (Studnie kanalizacji sanitarnej) |

Razem                                                                                       540,0