Przebudowa drogi Bieżdziadka – Stara Droga nr dz. ewid.    949/2                                      w miejscowości Bieździadka

TABELA  3

WYLICZENIE POWIERZCHNI WARSTW JEZDNI i PODBUDOWY

km 0+000 – 0+120

| Km od – do ( m ) | Warstwa ścieralna gr 4 cm AC11S KR 1-2 ( m2 ) | Warstwa wiążąca gr 4 cm AC16W KR 1-2 ( m2 ) | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 12 cm ( m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+000 – 0+120 = 120 | 120 x 3,2 = 384 | 120 x 3,3 = 396 | w-g tabeli 3.3 540,0 |
| Razem | 384,0 | 396,0 | 540,0 |

TABELA  4

WYLICZENIE UMOCNIENIA POBOCZY

km 0+000 – 120

| Km od – do ( m ) | Umocnienie poboczy kruszywem 0/63 w-wa śr. grubości śr. 8 cm ( m2 ) |
| --- | --- |
| 0+000 – 0+120 L i P | 120 x 2 x 0,5 = 120,0 |
| Razem | 120,0 |

TABELA  5

km 0+000 – 0+120

- Zebranie humusu z poboczy i skarp w miejscu poszerzeń w-wa gr. 10 cm

120 x 2 x śr. 0,8 = 192,0 m2/ 19,0 m3

- Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp gł. zamulenia 30 cm oraz obsypanie krawędzi poboczy szer. 0-25 cm  km 0+000 – 0+120 str. P  120,0 m

- Karczowanie pni drzew o śr. 40 cm  z odwiezieniem na odkład   1 szt

- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem pozyskanym z wykopów wraz z zagęszczeniem

km 0+000 – 0+115 P = 115 m x śr. 0,5 x 0,7 = 40,0 m3

- Wykonanie koryta pod doziarnienie w-wa gr.15 cm  120 x 0,7 m  =  84,0 m2

- Wykonanie doziarnienia w-wą gr, 15 cm  kruszywem naturalnym 0/31,5 w miejscach poszerzeń jezdni i poboczy przed wykonaniem stabilizacji 120 x 0,7 = 84,0 m2/13,0 m3

- Profilowanie podłużne i poprzeczne  podłoża przy użyciu równiarki wraz z zagęszczeniem przed wykonaniem stabilizacji  120 x 4,5 = 540,0  m2

- Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnej z wydłużeniem teleskopów o 1 m  3 szt

- Ustawienie znaków pionowych  3 szt

km 0+020  A – 7,

km 0+115  U – 9a, U – 9b