Przebudowa drogi gminnej Nawsie Kołaczyckie – Chrzanowa – Kołaczyce nr dz. ewid. 167 w km 0+000 – 0+602 wraz z przebudową przepustu w km 0+328 w miejscowości Nawsie Kołaczyckie

TABELA  4

WYLICZENIE POWIERZCHNI WARSTW JEZDNI i PODBUDOWY

| Km od – do ( m ) | Warstwa ścieralna gr 4 cm AC11S KR 1-2 ( m2 ) | Warstwa wiążąca gr 4 cm AC16W KR 1-2 ( m2 ) | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 13 cm ( m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| skrzyżowanie 0+000 – 0+008 = 8,0 0+008 – 0+190 = 182,0 0+190 – 0+250 = 60,0 0+250 – 0+625 = 375,0 | 17,1+3,1 x 8 = 80,8 2 182 x 3,1 = 564,2 60 x 3,6 = 216,0 375 x 3,1 = 1162,5 | 17,2+3,2 x 8 = 81,6 2 182 x 3,2 = 582,4 60 x 3,7 = 222,0 375 x 3,2 = 1200,0 | w-g tabeli 3 88+2568 =2656,0 |
| Razem | 2024,0 | 2086,0 | 2656,0 |

TABELA  5

WYLICZENIE UMOCNIENIA POBOCZY

| Km od – do ( m ) | Umocnienie poboczy kruszywem 0/63 w-wa śr. grubości śr. 8 cm ( m2 ) |
| --- | --- |
| 0+000 – 0+625 L i P | 625 x 2 x 0,5 = 625,0 |
| - (0+190 – 0+250 P) | 60x0,5 = - 30 m2 625 – 30 = 595 |
| Razem | 595,0 |

TABELA  6

USTAWIENIE BARIER ENERGOCHŁONNYCH

| Km od – do ( m ) | Strona L P | Ilość ( m ) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+004 – 0+84 0+325 – 0+337 | L L i P | 80,0 24,0 |  |
| Razem |  | 104,0 |  |

Przebudowa drogi gminnej Nawsie Kołaczyckie – Chrzanowa – Kołaczyce nr dz. ewid. 167 w km 0+000 – 0+602 wraz z przebudową przepustu w km 0+328 w miejscowości Nawsie Kołaczyckie

TABELA  7

- Zebranie humusu z poboczy i skarp w miejscu poszerzeń w-wa gr. 10 cm

625 x 2 x śr. 0,8 = 1000,0 m2/ 100 m3

- Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp gł. zamulenia 30 cm oraz obsypanie krawędzi poboczy szer. 0-25 cm  km 0+140 – 0+325 str. L  185,0 m

- Karczowanie pni drzew o śr. 30 – 50 cm  23 szt  z odwiezieniem na odkład

- Wycięcie z wykarczowaniem zakrzaczeń  km 0+460 – 0+495 str. P w obrębie rowów i skarpy drogi 35 x śr. 4,0 m = 140,0 m2

- Roboty ziemne polegające na wykonaniu rowu przydrożnego gł. 0,75 m i nachyleniu skarp 1:1,5 w km 0+330 – 0+657 str P z odwozem na odkład do 1,0 km 327 x 0,975 = 327 m / 319, 0 m3

- Roboty ziemne polegające  na zebraniu skarp z odwozem gruntu na odkład do 1,0  km

km 0+042 – 0+057 str. P śr. 2,5x1,0x15 =     37,5 m3

km 0+375 – 0+475 str. P śr. 1,5x1,0x100 = 150,0 m3

km 0+520 – 0+590 str. L śr. 1,2x0,8x70 =     67,0 m3

km 0+580 – 0+650 str. P śr. 2,0x4,3x70 =   602,0 m3

Razem     856,5 m3

- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem pozyskanym z wykopów wraz z zagęszczeniem

km 0+250 – 0+320 P śr. 0,5 x 70 =   35,0 m3

km 0+330 – 0+520 L śr. 0,5 x 190 = 95,0 m3

Razem         130,0 m3

- Wykonanie doziarnienia w-wą gr, 15 cm  kruszywem naturalnym 0/31,5 w miejscach poszerzeń jezdni i poboczy przed wykonaniem mieszania wgłębnego z dodatkiem drogowego spoiwa hydraulicznego

625 x śr. 1,4 m = 875 m2 / 131,0 m3

- Profilowanie podłużne i poprzeczne  podłoża przy użyciu równiarki wraz z zagęszczeniem przed wykonaniem stabilizacji  625 x 4,1 = 2562,5 m2

- Ustawienie znaków pionowych  1 szt

Km 0+025  A – 7,