OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Nawsie Kołaczyckie – Chrzanowa – Kołaczyce nr dz. ewid. 167 w km 0+000 – 0+602 wraz z przebudową przepustu w km 0+328 w miejscowości Nawsie Kołaczyckie

- Inwestor:

Gmina  Kołaczyce, 38-213 Kołaczyce ul. Rynek 1

- Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych TRANSPROJEKT - WARSZAWA, Warszawa 1997.

- Normy;

- Literatura techniczna;

- Wizja lokalna i pomiary w terenie;

- Ustalenia podjęte z Inwestorem.

3. Zakres opracowania:

Zadanie obejmuje opracowanie  przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego

oraz przekroju normalnego dla  zadania  pn;     Przebudowa drogi gminnej Nawsie

Kołaczyckie – Chrzanowa – Kołaczyce nr dz. ewid. 167 w km 0+000 – 0+602 wraz z

przebudową przepustu w km 0+328 w miejscowości Nawsie Kołaczyckie

- Lokalizacja i uzasadnienie celowości inwestycji:

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest w ciągu drogi gminnej Nawsie Kołaczyckie

– Chrzanowa – Kołaczyce nr dz. ewid. 167 w km 0+000 – 0+602 wraz z

przebudową przepustu w km 0+328 w miejscowości Nawsie Kołaczyckie

Celem rozwiązań projektowych jest wykonanie wzmocnienia podłoża pod

konstrukcję jezdni z równoczesną likwidacją występujących przełomów, wykonanie

podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5,  nawierzchni bitumicznej w-wa wiążąca i

ścieralna ,  renowację odwodnienia  tj.  rowów przydrożnych wraz z ich  umocnieniem ,

przebudowę  przepustów pod drogą oraz zjazdami do gospodarstw i na drogi boczne.

Droga w istniejącym stanie posiada nawierzchnię gruntowo-żwirową z  przełomami typu lekkiego. Rowy częściowo są zamulone i niedrożne a także odcinkowo  brak rowów.

Istniejące przepusty znajdują się w złym stanie technicznym i posiadają nienormatywne

przekroje utrudniające swobodny przepływ wód podczas obfitych opadów deszczu.

5. Opis rozwiązań projektowanych:

- wykonanie wzmocnienia istniejącego podłoża metodą mieszania wgłębnego gł.

30 cm z domieszką hydraulicznego spoiwa drogowego w ilości zapewniającej

uzyskanie wytrzymałości na ściskanie R28 = 2,5 – 5,0 MPa

- wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gat. I  gr. 13 cm

- wykonanie w-wy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W gr. 4 cm

- wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S gr. 4 cm

- przebudowa przepustów pod drogą wraz z umocnieniem wlotów i wylotów płytami

typu Yomb, oraz wykonanie ścianek czołowych

- przebudowa przepustów pod zjazdami wraz z utwardzeniem nawierzchni kruszywem

łamanym

- renowacja rowów przydrożnych oraz wykonanie brakujących odcinków wraz z

profilowaniem skarp

- wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym 0/63

6. Parametry techniczne drogi:

- podbudowa stabilizowana spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm – szer. 4,0 m

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gat. I gr. 13 cm – szer. 4,0 m

- w-wa wiążąca AC16W  KR 1-2 gr.4 cm – szer. 3,2 m

- w-wa ścieralna AC11S  KR 1-2 gr. 4 cm – szer. 3,1 m

- umocnienie poboczy kruszywem łam. 0/63 śr gr 8 cm  - szer. 2 x 0,5 m

Na odcinkach gdzie występuje brak rowu po jednej stronie  przewiduje się

jednostronny spadek poprzeczny drogi w kierunku rowu istniejącego

7. Zajęcie terenu:

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w istniejącym pasie drogowym

8. Występujące kolizje z urządzeniami obcymi:

Na odcinku drogi mogą występować urządzenia kolidujące z przyszłymi robotami jak przyłącza wodociągowe, – przed robotami należy przeprowadzić rozpoznanie i wykonać kontrolne odkrywki w celu ustalenia rzeczywistego położenia .

## 9.   Warunki prowadzenia robót

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć geodezyjnie istniejące  granice pasa

drogowego.

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuścić do powstania szkód w przyległych

terenach i obiektach.

Należy unikać przerw w prowadzeniu robót.

Praca może odbywać się wyłącznie w porze dziennej.

## 10.  Wymagania materiałowe

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania

Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi

europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadają wymagane przepisami

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i uzyska ich akceptację przez Inwestora.

11. Organizacja ruchu na czas robót

Przewiduje się, że planowane prace będą prowadzone częściowo pod ruchem z

wyłączeniem robót nawierzchniowych, które należy wykonać przy zamknięciu

ruchu.  W czasie wykonywania prac należy zapewnić dostęp mieszkańców do

drogi publicznej.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez

zarządzającego ruchem projekt organizacji ruchu na czas ich prowadzenia.

Opracował: