Przebudowa drogi gminnej Nawsie Kołaczyckie – Chrzanowa – Kołaczyce nr dz. ewid. 167 w km 0+000 – 0+602 wraz z przebudową przepustu w km 0+328 w miejscowości Nawsie Kołaczyckie

TABELA  1

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

| Km | Strona L P | Długość istniej/ średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Utwardzenie zjazdu m2/gr. cm | Oczyszczenie z namułu Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+021 | L | 7/30 | 7/50 | 62/12 Skrzyżowanie (mijanka) | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+322 | L | 6/30 | 7/50 | 18/12 | 1 szt ścianka czołowa –wlot prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+329 | P | 7/30 | 9/60 | 28/12 Skrzyżowanie | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMBc2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+375 | P | Przejazd przez rów | 6/60 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+589 | L | - | - | 33/12 | skrzyżowanie |
| 0+620 | L | - | - | 18/12 | Zjazd |

Razem                                                                                                               177,0

Tabela 1 – wykonanie robót:

- utwardzenie zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 12 cm – 177,0 m2

– przepusty Ø 60 pod zjazdami z rur żelbet lub  równoważne – 15,0 m

- ścianki czołowe dla przepustów Ø 60 prefabrykowane  - 4,0 szt                                                                                            – przepusty Ø 50 pod zjazdami z rur żelbet lub  równoważne –  14,0 m

- ścianki czołowe dla przepustów Ø 50 prefabrykowane  - 3,0 szt

- umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami płytami YOMB typ ciężki na podsypce

cem- piaskowej gr 5 cm z przykołkowaniem  - 9,0 m2

- umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami ściekami typu mulda 50/60 na podsypce

cem-piaskowej gr. 10 cm – 8 m

Rozbiórka:

Rozebranie przepustów Ø 30 pod zjazdami – 20,0  m x 0,13 t/m =    2,60 T

Przebudowa drogi gminnej Nawsie Kołaczyckie – Chrzanowa – Kołaczyce nr dz. ewid. 167 w km 0+000 – 0+602 wraz z przebudową przepustu w km 0+328 w miejscowości Nawsie Kołaczyckie

TABELA  2

ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW POD KORONĄ DROGI

| Km (kilometraż roboczy) | Długość istniejąca / średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Umocnienie wlotów i wylotów płytami YOMB z przykołkowaniem typ ciężki (m2) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+250 | - | 6/40 | (0,6+0,6) x 20 = 24,0 | Umocnienie wylotu ściekami typu mulda 50/60 – 20 m + umocnienie skarp YOMB Wlot studnia wpadowa Ø 100 z kratą - kompletna |
| 0+328 | 5,3/80 | 7,5/125 | (1,5+0,9+1,5) x 5 x 2 = 39,0 m2 | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO wraz ze ściankami żelbet. czołowymi – wg. Transprojekt Warszawa Prefabrykowane przepusty rurowe karta nr 25 - rozwiązanie przykładowe |
| Razem | 63,0 |  |  |  |

Wykonanie:

- Przepust o średnicy Ø 40 z rur VIPRO lub równoważne  wraz z umocnieniem wlotu i wylotu z

zastosowaniem studni wpadowej Ø 100 z kratką ściekową – kompletna,  wylot umocnienie płytami typu

YOMB typ ciężki na podsypce cem-piaskowej gr 5 cm z przykołkowaniem

- Przepust o średnicy Ø 125 z rur VIPRO  – 7,5 m + 2 ścianki żelbet. – dostosowane do istniej. warunków

terenowych  ( Ścianki -  Transprojekt Warszawa Prefabrykowane przepusty rurowe karta nr 25 -

rozwiązanie przykładowe )

- Umocnienie wlotów i wylotów przepustów płytami YOMB typu ciężkiego na podsypce cem-piaskowej

gr. 5 cm z przykołkowaniem – 63,0 m2

- Ułożenie ścieków bet. typu mulda 50/60 na ławie z chudego betonu gr 10 cm – 20 m

- Ułożenie ścieków bet. typu mulda 50/60 na ławie z pospółki gr. 40 cm i chudego betonu gr 10 cm

km 0+190 – 0+250 str. P  (sprowadzenie wody do studni wpadowej)  -  60 m

Rozbiórka:

- Przepust     Ø 80 –  5,3 m x 0,44 t/m =                                               2,3 T

Ścianki czołowe (4,5x1,8x0,4) = (3,25 – 0,25)x2 = 6,0 m3  x 2,5 = 15,0 T

17,3 T

Przebudowa drogi gminnej Nawsie Kołaczyckie – Chrzanowa – Kołaczyce nr dz. ewid. 167 w km 0+000 – 0+602 wraz z przebudową przepustu w km 0+328 w miejscowości Nawsie Kołaczyckie

TABELA  3

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  STABILIZOWANEJ  SPOIWEM  HYDRAULICZNYM

| Km (kilometraż roboczy) | Powierzchnia ( m2 ) | Wykonanie wzmocnienia podłoża nawierzchni metodą mieszania wgłębnego gł. 30 cm z domieszką hydraulicznego spoiwa drogowego w ilości zapewniającej uzyskanie wytrzymałości na ściskanie R28 = 2,5 – 5,0 MPa ( m2 ) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+000 – 0+008 (skrzyżowanie) 0+008 – 0+650 | 18,0 + 4,0 x 8 = 88,0 2 642 x 4 = 2568,0 | 88,0 2568,0 | Opracowanie recepty w gestii Wykonawcy robót PN-S-96012 Przeprowadzić dokładne rozpoznanie uzbrojenia podziemnego |

Razem                                                                                              2656,0