Przebudowa drogi gminnej Ulica Akacjowa nr dz. ewid. 264 w Kołaczycach     km 0+000 – 0+503 (503 m)

TABELA  1

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

odcinek km 0+000 – 0+503

| Km | Strona L P | Długość istniej/ średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Utwardzenie zjazdu m2/gr. cm | Oczyszczenie z namułu Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+020 | L | - | - | 18/12 |  |
| 0+002 – 0+090 | P |  |  |  | Umocnienie rowu ścieki mulda – 75 m płyty YOMB – 90 m2 |
| 0+031 | P | 6,0/40 | - | 18/12 | Oczyszczenie 30% |
| 0+059 | P | 5,0/40 | 2,0/40 | 18/12 | Wydłużyć o 2 m |
| 0+083 | L | 5,0/30 | - | 15/12 |  |
| 0+093 | P | 7,5/ 40 | 8,0/50 | 18/12 | Scianki czołowe szt. 2 + umocnienie wlotu i wylotu YOMB 6 m2 |
| 0+096 | L | 5,0/30 | 6,0/40 | 18/12 |  |
| 0+111 | P | 8,5/40 | 7,0/50 | 24/12 | Scianki czołowe szt. 2 + umocnienie wlotu i wylotu YOMB 6 m2 |
| 0+140 | L | 4,0/40 | 2,0/40 | 18/12 | Wydłużyć o 2 m |
| 0+161 | P | 7,0/40 | - | 21/12 |  |
| 0+161 | L | 5,0/30 | 6,0/40 | 18/12 |  |
| 0+174 | P | 9/40 | 9,0/50 | 18/12 |  |
| 0+176 | L | 7,0/40 | - | 21/12 |  |
| 0+213 | P | 6,8/40 | 7,0/40 | 18/12 |  |
| 0+215 – 0+275 | P | - | - |  | Umocnienie rowu ścieki mulda – 60 m płyty YOMB – 72 m2 |
| 0+222 | L | 8,0/40 | - | 21/12 |  |
| 0+275 | L | - | - | 18/12 |  |
| 0+280 | P | 15,0/40 | 15,0/40 | 45/12 | Wykonać studnię rewizyjną Ø 100 z kratką ściekową, oraz umocnienie ściekami na dł. 10 m i płytami YOMB 16 m2 |
| 0+290 – 0+356 | P |  |  |  | Umocn. rowu ściekami trapez – 66,0 m |
| 0+300 | P | 2,5/40 |  | 5,0/12 |  |
| 0+323 | L | - | - | - | Wjazd do garażu utwardzenie masą bitum.gr. 6 cm 8,0 m2 |
| 0+337 | L | - | - | - | Utwardzenie masą bitum.gr. 6 cm 24,0 m2 |
| 0+369 | P | - | - | 15/12 |  |
| 0+386 | L | Mijanka (poszerzenie) | 8+14 x 3,5 = 38,5 2 m2 | 38,5/12 | Utwardzenie masą bitum.gr. 6 cm 28,0 m2 |
| 0+391 | P | - | - | 15/12 |  |
| 0+449 | L | - | - | 18/12 |  |
| 0+458 | L | - | - | 18/12 |  |
| 0/471 | L | - | - | 18/12 |  |
| 0+475 | P | 5,0/30 | 8,0/40 | 21/12 |  |

Razem                                                                                                                 475,5

Wykonanie:

- utwardzenie zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 12 cm – 475,5 m2

– nawierzchnia z masy bitum gr. 6 cm na zjazdach – 60,0 m2

– przepusty Ø 50 pod zjazdami z rur żelbet lub  równoważne –  24,0 m/4 ścianki czołowe

– przepusty Ø 40 pod zjazdami z rur żelbet lub  równoważne –  46,0 m

- wykonanie studni rewizyjnej Ø 100 dł 1,2 m z gotową kinetą (kompletna ) z kratką ściekową – 1 szt

– umocnienie YOMB typu lekkiego  na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm z przykołkowaniem – 190,0 m2

– oczyszczenie przepustów pod zjazdami –  6,0 m

-  ułożenie ścieków typu mulda  na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm (umocn.  rowu) –  145 ,0 m

-  ułożenie ścieków typu trapez na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm (umocn.  rowu) –  66,0 m

- umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami płatami darniny w ilości 3,0 m2/przep. x 13 = 39,0 m2

Rozbiórka:   Rozebranie przepustów Ø 30 pod zjazdami – 10,0 m       Rozebranie przepustów Ø 40 pod zjazdami – 31,5,0 m

Przebudowa drogi gminnej Ulica Akacjowa nr dz. ewid. 264 w Kołaczycach     km 0+000 – 0+503 (503 m)

TABELA  2

ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW POD KORONĄ DROGI

| Km (kilometraż roboczy) | Długość istniejąca / średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Umocnienie wlotów i wylotów YOMB z przykołkowaniem typ ciężki | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000 | 7,5/80 | - | - | Oczyścić z namułu 60% |
| 0+026 | 9,5/30-40 | 10/60 | Umocnienie wlotu i wylotu płytami YOMB 12,0 m2 | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO lub równoważne wraz ze ściankami czołowymi |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonanie:

- Oczyszczenie przepustu przy użyciu specjalistycznego sprzętu

- Przepusty o średnicy Ø 60 z rur żelbet. VIPRO lub równoważne  wraz ze ściankami   - 10,0 m/2 ścianki

- Umocnienie wlotów i wylotów przepustów płytami YOMB typu ciężkiego z przykołkowaniem – 12,0 m2

- Ułożenie ścieków bet. typu mulda 50/60 na ławie z chudego betonu gr 5 cm – 10 m

Rozbiórka:

- Przepusty    Ø 40 – 4,5 m,

Ø 30 – 5,0 m