Przebudowa drogi gminnej Ulica Akacjowa nr dz. ewid. 264 w Kołaczycach     km 0+000 – 0+503

TABELA  3

WYLICZENIE POWIERZCHNI WARSTW JEZDNI i POBOCZY

Odcinek km 0+000 – 0+503   (503 m)

| Km od – do ( m ) | Warstwa ścieralna gr 4 cm AC11S KR 1-2 ( m2 ) | Warstwa wiążąca gr 4 cm (profilowo wzmacniająca) AC11W KR 1-2 ( m2 ) | Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 8 cm ( m2 ) szer. 0,2 – 0,5 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+000 – 0+010 | 5+3 x10 = 40,0 2 | 5,1+3,1 x 10 = 41,0 2 | (370 x śr. 0,5)2 = 370 m2 (133 śr. 0,3)2 = 80 m2 |
| 0+010 – 0+370 | 360 x 3,0 = 1080,0 | 360 x 3,1 = 1116,0 |  |
| 0+370 – 0+503 | 133 x 2,6 = 346,0 | 133 x 2,7 = 359,0 |  |
| Razem | 1466,0 | 1516,0 | 450 ,0 |

TABELA  4

- Ręczne oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp

km 0+000 – 0+503 str. P = 503 m

km 0+030 – 0+280 str. L = 250 m

Razem  753,0 m

- Wykonanie umocnienia skarpy drogi płytami YOMB z przyszpilowaniem  prętami       Ø 14  km 0+350 – 0+368 str. L =18 x 0,6 = 10,8 m2

km 0+370 – 0+380 str. L 10 x 1,2 =              12,0 m2

Razem  22,8 m2

- Ustawienie znaków pionowych  1 szt

km 0+020 L  A – 7

- Wykonanie poszerzenia konstrukcji jezdni km 0+370 – 0+485 = 115 m

- wykopy liniowe (szer. 0,5 x gł.0,4 x 115) = 23,0 m3

- zasypanie wykopu kruszywem łam. 0/63 gr. 40 cm wraz z zagęszczeniem – 57,5 m2

- Roboty ziemne + podbudowa (końcowy odcinek drogi)

- roboty ziemne koparką z odwozem na odl 1 km

km 0+485 – 0+503 = 18 m x 5,0 x 0,4 = 36,0 m3

- ułożenie w-wy mrozochronnej gr. 20 cm – 90 m2

- ułożenie podbudowy z kruszywa łam. 0/63 gr. 20 cm – 90 m2

- Mechaniczne oczyszczenie istniej. nawierzchni przed ułożeniem w-wy profilowo-wzmacniającej  - 1516 m2