Przebudowa drogi gminnej Nr 113406R Bieździadka Góry – Sowina – Rzym w miejscowości Bieździadka

TABELA  4

WYLICZENIE POWIERZCHNI WARSTW JEZDNI

Odcinek km 0+000 – 2+330   ( kilometraż roboczy)

| Km od – do ( m ) | Warstwa ścieralna gr 4 cm AC11S KR 1-2 ( m2 ) | Warstwa wiążąca gr 4 cm AC16W KR 1-2 ( m2 ) | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 13 cm ( m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+000 – 2+330 = 2330 Poszerzenie na łuku 0+980 – 1+020 = 40 | 2330 x 4,0 = 9320,0 40 x śr. 0,5 = 20,0 Razem 9340,0 | 2330 x 4,1 = 9553,0 40 x 0,55 = 22,0 Razem 9575,0 | 2330 x 5,2 = 12116,0 40 x 0,6 = 24,0 Razem 12140,0 |
| Razem | 9340,0 | 9575,0 | 12140,0 |

TABELA  5

WYLICZENIE UMOCNIENIA POBOCZY

Odcinek km 0+000 – 2+330   ( kilometraż roboczy)

| Km od – do ( m ) | Umocnienie poboczy kruszywem 0/63 w-wa śr. grubości śr. 8 cm ( m2 ) |
| --- | --- |
| 0+000 – 2+330 = 2330 L i P | 2330 x 2 x 0,5 = 2330,0 – 14,0 = 2316,0 |
| Razem | 2316,0 |

Przebudowa drogi gminnej Nr 113406R Bieździadka Góry – Sowina – Rzym w

miejscowości Bieździadka

TABELA  6

USTAWIENIE BARIER ENERGOCHŁONNYCH ( kilometraż roboczy)

| Km od – do ( m ) | Strona L P | Ilość ( m ) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+330 – 0+446 | L | 116 |  |
| 0+952 – 1+000 | L | 48 |  |
| 1+836 – 1+864 | L | 28 |  |
| Razem |  | 192 |  |

TABELA  7

- Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp oraz obsypaniem krawędzi poboczy szer. 0-25 cm  2320 x 2 = 4660 m – 1544 = 3116 m

- Karczowanie pni drzew o śr. 30 – 50 cm  11 szt

- Wycięcie zakrzaczeń w obrębie rowów  240 m x śr. 1,0 m = 240 m2

- Podniesienie niwelety drogi poprzez ułożenie w-wy pospółki śr. gr. 15 cm

km 1+600 – 1+625 = 25 x 5 = 125 m2

- Ustawienie znaków pionowych  9 szt

Km 0+180  A – 7,  A – 6b, A – 6c

Km 0+268  A – 7,  A – 6b,  A – 6c

Km 0+360  A – 7,  A – 6b,  A – 6c