Przebudowa drogi gminnej Nr 113406R Bieździadka Góry – Sowina – Rzym w miejscowości Bieździadka nr dz. ewid. 1, 191, 198 i Sowina nr dz. ewid. 1107, 1189 w km 1 + 500 – 3 + 742  ( 2 242 m )

TABELA  1

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

odcinek km 0+000 – 2+330 (kilometraż roboczy)

| Km | Strona L P | Długość istniej/ średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Utwardzenie zjazdu m2/gr. cm | Oczyszczenie z namułu Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+058 | L | 6,0/20 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+061 | P | 5,5/40 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+117 | P | 5,5/30 | 6,0/50 | 15/12 |  |
| 0+146 | P | - | - | 19/12 |  |
| 0+152 | L | 6,0/30 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+174 | L | 6,5/40 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+180 | P | - | - | 58,5/12 | Utwardzenie masą bitum.gr. 6 cm 58,0 m2 |
| 0+189 | L | 4,5/40 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+228 | L | 5,0/40 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+235 | P | 5,0/40 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+274 | p | - | - | 24/12 |  |
| 0+287 | L | - | - | 135/12 | Budynek OSP |
| 0+330 | L | - | 6,0/50 |  | Wykonać rów na dł. 20,0 m (roboty ziemne) |
| 0+332 | P | - | - | 24,0/12 |  |
| 0+539 | P | - | - | 18/12 |  |
| 0+432 | p | - | - | 18/12 |  |
| 0+440 | P | - | - | 18/12 |  |
| 0+446 | L | 5,5/40 | 6,0/50 | 18/12 | Umocnienie wlotu i wylotu YOMB 6 m2 |
| 0+505 | L | 5,5/40 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+338 | P | - | - | 54/12 | Dwa zjazdy |
| 0+612 | P | - | - | 18/12 |  |
| 0+643 | L | 5,0/40 | 6,0/50 | 18/12 | Umocnienie wlotu i wylotu YOMB 6 m2 |
| 0+643 | P | - | - | 18/12 |  |
| 0+665 | P | 4,5/40-60 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+690 | P | 4,5/40 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+695 | L | 4,0/30 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+710 | P | 4,0/30 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+740 | P | 4,5/30 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+751 | P | 4,5/30 | 6,0/50 | 18/12 | Istniej. przepust pod zjazdem wykonany w części z drewna |
| 0+751 | L | - | - | 18/12 |  |
| 0+763 | P | 5,0/40 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+800 | P | 4,0/30 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+821 | P | 6,0/30 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+829 | L | - | - | 18/12 |  |
| 0+867 | P | - | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+892 | P | - | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+928 | P | 5,0/30 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+933 | L | - | - | 18/12 |  |
| 1+000 | L | 12/40 | 12/60 | 61/12 | Wykonać umocnienie wylotu YOMB 6,0 m2 |
| 1+006 – 1+034 | L |  |  |  | Umocnienie rowu ściekami i płytami yomb ścieki 28 m, umoc.27 m2 |
| 1+052 | L | 9,0/40 | 9,0/50 | 24/12 |  |
|  | TABELA 1 c.d. str. 2 |  |  |  |  |
| 1+095 | L | 4,5/40 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 1+110 | L | 3,0/40 | 3,0+3,0/50 + kolanko 60 0 |  | Wykonanie rowu krytego w obrębie studni |
| 1+118 | P | 7,5/40 | 8,0,50 | 20/12 | Umocnienie wlotu i wylotu 6,0 m2 |
| 1+143 | P | 6,5/40 | 7,0/50 | 18/12 | Umocnienie wlotu i wylotu 6,0 m2 |
| 1+208 | P | 4,0/40 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 1+235 | L | 4,5/40 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 1+240 | P | 5,0/40 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 1+281 | L | 6,5/40 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 1+416 | P | - | - | 18/12 |  |
| 1+416 | L | 4,5/40 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 1+455 | P | - | - | 18/12 |  |
| 1+493 | P | - | - | 18/12 |  |
| 1+507 | P | - | - | 18/12 |  |
| 1+512 | P | - | - | 18/12 |  |
| 1+525 | L | 4,5/30 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 1+535 | P | - | - | 24/12 | Zjazd podwójny |
| 1+551 | L | 5,0/20 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 1+596 | P | - | - | 18/12 |  |
| 1+598 | L | 3,0/30 | 3,0/50 | 8/12 | Furtka |
| 1+613 | P | - | - | 18/12 |  |
| 1+625 | L | - | - | 92/12 | Skrzyżowanie |
| 1+628 | L | - | - | 18/12 |  |
| 1+650 | L | - | - | 18/12 |  |
| 1+650 | P | 6,0/30 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 1+676 | L | - | - | 36/12 | Sklep |
| 1+676 | P | 5,5/30 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 1+714 | P | 5,5/30 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 1+726 | P | - | - | 18/12 |  |
| 1+735 | P | - | - | 18/12 |  |
| 1+760 | L | - | - | 18/12 |  |
| 1+791 | P | 6,5/30 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 1+829 | Kabel elektryczny W N pod jezdnią |  |  |  |  |
| 1+844 | P | - | - | 27/12 |  |
| 1+898 | L | 5,5/20 | 6,0/40 | 18/12 |  |
| 1+900 | P | 5,5/30 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 1+978 | L | - | - | 18/12 |  |
| 2+010 | P | 5,5/40 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 2+118 | P | 5,0/30 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 2+178 | P | 5,5/30 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 2+227 | P | 5,5/20 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 2+268 | P | - | - | 144/12 | Skrzyżowanie |

Razem                                                                                                               1905,5/12

Wykonanie:

- utwardzenie zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 12 cm – 1905,5 m2

– nawierzchnia z masy bitum gr. 6 cm na zjazdach – 58,0 m2

– przepusty Ø 60 pod zjazdami z rur żelbet lub  równoważne – 12,0 m

– przepusty Ø 50 pod zjazdami z rur żelbet lub  równoważne –  279,0 m

– przepusty Ø 40 pod zjazdami z rur żelbet lub  równoważne –  6,0 m

– umocnienie YOMB typu lekkiego  z przykołkowaniem – 30,0 + 27,0 = 57 m2

– oczyszczenie przepustów pod zjazdami – 6,0 m

-  ułożenie ścieków typu mulda 50 x 60 na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm (umocn.  rowu) – 28 + 3 = 31 m

- umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami płatami darniny w ilości 3,0 m2/przep. x 49 = 147 m2

Rozbiórka:

Rozebranie przepustów Ø 20 pod zjazdami – 22,0 m

Rozebranie przepustów Ø 30 pod zjazdami – 95,0 m

Rozebranie przepustów Ø 40 pod zjazdami – 126,0

Przebudowa drogi gminnej Nr 113406R Bieździadka Góry – Sowina – Rzym w miejscowości Bieździadka

TABELA  2

ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW POD KORONĄ DROGI

| Km (kilometraż roboczy) | Długość istniejąca / średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Umocnienie wlotów i wylotów YOMB z przykołkowaniem typ ciężki | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+444 | 8,0/40 | 8,0/60 | 12 m2 typ ciężki | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO lub równoważne wraz ze ściankami czołowymi |
| 1+615 | 8,0/30 | 9,0/50 (40) | 6,0 m2 | Przepust z tworzywa SN8 wraz ze ściankami czołowymi |
| 1+720 | 9,0/40 | 10,0/60 | 8,0 m2 | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO lub równoważne wraz ze ściankami czołowymi |
| 1+746 | 8,5/40 | 9,0/60 (50) | 8,0 m2 | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO lub równoważne wraz ze ściankami czołowymi |
| 1+829 |  |  |  | Kabel elektryczny WN pod jezdnią |
| 1+848 | 10,0/40 | 10,0/60 | Umocnienie skarpy wylotu kamieniem w koszach siatkowych (gabiony) 15 m3 Umocnienie wlotu płytami YOMB 6,0 m2 | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO wraz ze ściankami czołowymi |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonanie:

- Przepusty o średnicy Ø 60 z rur VIPRO  wraz ze ściankami czołowymi  - 10,0 m/2 ścianki                                  - Przepusty o średnicy Ø 60 z rur VIPRO lub równoważne  wraz ze ściankami czołowymi  - 27,0 m/6 ścianek

- Przepusty o średnicy Ø 50 z rur VIPRO lub równoważne  – 9,0 m/2 ścianki                                                                                                                                                                                                                                   - Umocnienie wlotów i wylotów przepustów płytami YOMB typu ciężkiego z przykołkowaniem – 40,0 m2

- Ułożenie ścieków bet. typu mulda na ławie z chudego betonu gr 5 cm – 20 m

- Wykonanie umocnienia skarpy przy wylocie przepustu kamieniem w koszach siatkowych (gabiony) – 15,0 m3

- Pogłębienie odpływów od przepustów -  20 m

Rozbiórka:

- Przepusty    Ø 40 – 35,5 m,  Ø 30 – 8,0 m

Przebudowa drogi gminnej Nr 113406R Bieździadka Góry – Sowina – Rzym      w miejscowości Bieździadka

TABELA  3

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  STABILIZOWANEJ  SPOIWEM  HYDRAULICZNYM

| Km (kilometraż roboczy) | Powierzchnia ( m2 ) | Wykonanie wzmocnienia podłoża nawierzchni metodą mieszania wgłębnego gł. 30 cm z domieszką hydraulicznego spoiwa drogowego w ilości zapewniającej uzyskanie wytrzymałości na ściskanie R28 = 2,5 – 5,0 MPa ( m2 ) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+000 – 2+330 Poszerzenie na łuku 0+980 – 1+020 | 2 330,0 x5,2 = 12 116,0 40,0 x śr. 0,5 = 20,0 | 12 116,0 20,0 | Opracowanie recepty w gestii Wykonawcy robót PN-S-96012 |
| 1+829 |  |  | Kabel elektryczny W N pod jezdnią Przeprowadzić dokładne rozpoznanie uzbrojenia terenu |

Razem                                                                                              12 136,0