Przebudowa drogi Bieżdziadka – Stara Droga nr dz. ewid. 889, 891/6                                      w miejscowości Bieździadka

TABELA  1.1

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

odcinek km  0+000 – 0+356

| Km | Strona L P | Długość istniej/ średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Utwardzenie zjazdu m2/gr. cm | Oczyszczenie z namułu Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000 | L | 6/60 | - | - | Oczyścić z namułu |
| 0+010 | L | 4,5/40 | 6/60 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+ 114 | L | - |  | 18/12 |  |
| 0+123 | P | 1/płyta żelbet.gr. 12 cm | 3/60 | 6/12 Przejście dla pieszych |  |
| 0+150 | L | - |  | 45/12 | Skrzyżowanie z drogą boczną |
| 0+300 | L | 1/50 | 6/60 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |

Razem                                                                                   15,0                      105,0

Tabela 1.1 – wykonanie robót:

- utwardzenie zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 12 cm – 105,0 m2

– przepusty Ø 60 pod zjazdami z rur żelbet lub  HDPE – 15,0 m

- ścianki czołowe dla przepustów Ø 60 prefabrykowane  - 4,0 szt

- umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami płytami YOMB typ ciężki na podsypce

cem- piaskowej gr 5 cm z przykołkowaniem  (dopasowane do ścianek czołowych) - 4,4 m2

- umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami ściekami typu mulda 50/60 na podsypce

cem-piaskowej gr. 10 cm – 4,0 m

Rozbiórka:

Rozebranie przepustów Ø 40  pod zjazdami – 4,5 x 0,17 t/ m  =  0,76 T

Ø 50  pod zjazdami – 1 x 0,23 t/m  =      0,23 T

Rozebranie płyty betonowej 1,2 x 0,5 x 0,12 = 0,072 m3  x 2,5 =  0.18 T

1,17 T

Przebudowa drogi Bieżdziadka – Stara Droga nr dz. ewid. 923/2, 949/2                                    w km 0+356 – 0+897  w miejscowości Bieździadka

TABELA  1.2

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

odcinek km  0+356 – 0+897

| Km | Strona L P | Długość istniej/ średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Utwardzenie zjazdu m2/gr. cm | Oczyszczenie z namułu Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+360 | P | Skrzyżowanie 10+4 x 8 = 56 2 | - | 56/12 | Nawierzchnia z masy bitumicznej 56,0 m2 |
| 0+365 | P | - | - | 18/12 |  |
| 0+ 384 | P | 3/30 | 6/60 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+395 | L | - | Zjazd podwójny (4+4)3 = 24 | 24/12 |  |
| 0+400 | P | - | 6/60 | Wykonanie rowu krytego między słupami energet. | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+423 | L | 4,5/50 | 6/60 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+449 | L | 3,5/50 | 6/60 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+455 | P | 4/40 | 6/50 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+469 | L | 7,5/40 | 8/60 | 22/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+471 | P | 2,5/40 | 6/50 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+495 | L | 5/40 | 6/60 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+503 | L | 5/40 | 6/60 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+528 | P | 5/40 | 6/50 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+540 | L | 7,5/40 | 6/60 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+561 | L | 4,5/40 | 6/60 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+600 | P | 5/40 | 6/50 | 30+18/12 Obręb skrzyżowania | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m Nawierzchnia z masy bitum. 48 m2 |
| Przebudowa drogi Bieżdziadka – Stara Droga nr dz. ewid. 923/2, 949/2 w km 0+356 – 0+897 w miejscowości Bieździadka C.D. TABELA 1.2 ZESTAWIENIE ZJAZDÓW odcinek km 0+356 – 0+897 |  |  |  |  |  |
| Km | Strona L P | Długość istniej/ średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Utwardzenie zjazdu m2/gr. cm | Oczyszczenie z namułu Uwagi |
| 0+610 | L | - | 6/60 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |
| 0+650 | P | - | - | 22/12 | Wjazd do bramy |
| 0+681 | P | - | - | 12/12 |  |
| 0+690 | P | - | - | 24/12 |  |
| 0+800 | P | - | 6/50 | 18/12 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 2,2 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 2 m |

Razem                                                                                                                442,0 m2

Tabela 1.2 – wykonanie robót:

- utwardzenie zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 12 cm – 442,0 m2

- ułożenie  nawierzchni bitumicznej na zjazdach w-wa gr. 8 cm – 56+48 = 104 m2

– przepusty Ø 60 pod zjazdami z rur żelbet lub  HDPE – 62,0 m

- ścianki czołowe dla przepustów Ø 60 prefabrykowane  - 20,0 szt                                                                                            – przepusty Ø 50 pod zjazdami z rur żelbet lub  HDPE –  30,0 m

- ścianki czołowe dla przepustów Ø 50 prefabrykowane  - 10,0 szt

- umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami płytami YOMB typ ciężki (60x90x10) na podsypce

cem- piaskowej gr 5 cm z przykołkowaniem  (dopasowane do ścianek czołowych) - 34,0 m2

- umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami ściekami typu mulda 50/60 na podsypce

cem-piaskowej gr. 10 cm – 30,0 m

Rozbiórka:

Rozebranie przepustów Ø 30 pod zjazdami – 3,0,0  m x 0,13 t/m =  0,4   T

Ø 40 pod zjazdami – 46,0  m x 0,17 t/m =   7,8  T

Ø 50 pod zjazdami – 8,0,0  m x 0,23 t/m =   1,8  T

10,0 T

Tabela 1.1 – wykonanie robót:

- utwardzenie zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 12 cm – 100,0 m2

– przepusty Ø 50 pod zjazdami z rur żelbet lub  HDPE – 24,0 m

- ścianki czołowe dla przepustów Ø 50 prefabrykowane  - 8,0 szt

- umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami płytami YOMB typ ciężki na podsypce

cem- piaskowej gr 5 cm z przykołkowaniem  (dopasowane do ścianek czołowych) – 9,0 m2

- umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami ściekami typu mulda 50/60 na podsypce

cem-piaskowej gr. 10 cm – 8,0 m

Rozbiórka:

Rozebranie przepustów Ø 40  pod zjazdami – 14  m x 0,17 t/m =  2,4 T

Przebudowa drogi Bieżdziadka – Stara Droga nr dz. ewid. 923/2, 949/2                                     w miejscowości Bieździadka

TABELA  2.1

ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW POD KORONĄ DROGI

km 0+000 – 0+356

| Km (kilometraż roboczy) | Długość istniejąca / średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Umocnienie wlotów i wylotów płytami YOMB z przykołkowaniem typ ciężki (m2) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+034 | 7,5/40 | 8/60 | (0,6+0,6) 3 x 2 = 7,0 m2 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 7,0 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 6 m |
| Wykonanie: - Przepusty o średnicy Ø 60 z rur VIPRO lub HDEP wraz z umocnieniem wlotu i wylotu - 8,0 m - Umocnienie wlotów i wylotów przepustów prefabrykowanymi ściankami czołowymi dla Ø 60 - 2,0 szt - Umocnienie wlotów i wylotów przepustów płytami YOMB typu ciężkiego (60x90x10) na podsypce cem- piaskowej gr. 5 cm z przykołkowaniem – 7,0 m2 - Ułożenie ścieków bet. typu mulda 50/60 na ławie z chudego betonu gr 10 cm – 6,0 m Rozbiórka: Rozebranie przepustów Ø 40 pod drogą – 7,5 m x 0,17 t/m = 1,3 T Przebudowa drogi Bieżdziadka – Stara Droga nr dz. ewid. 923/2, 949/2 w km 0+356 – 0+897 w miejscowości Bieździadka TABELA 2.2 ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW POD KORONĄ DROGI km 0+356 – 0+897 |  |  |  |  |
| Km (kilometraż roboczy) | Długość istniejąca / średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Umocnienie wlotów i wylotów płytami YOMB z przykołkowaniem typ ciężki (m2) | Uwagi |
| 0+379 | 6/50 | 7,5/60 | (0,6+0,6) 3 x 4 = 14,0 m2 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 14,0 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 12 m |
| 0+395 | 10/40-60 L | 12/60 | (0,6+0,6) 3 x 2 = 7,0 m2 | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 7,0 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 6 m |
| 0+700 | - | 8/60 | (0,6+0,6) 5 x 2 = 12,0 m2 Nowy przepust | 2 szt ścianki czołowe prefabr. + umoc. YOMB 12,0 m2 + ścieki typu mulda 50/60 - 12 m |
| Razem | Ø 60 27,5 m 33,0 m2 |  |  |  |

Wykonanie:

- Przepusty o średnicy Ø 60 z rur VIPRO lub HDEP  wraz z umocnieniem wlotu i wylotu -  27,5 m

- Umocnienie wlotów i wylotów przepustów prefabrykowanymi ściankami czołowymi dla Ø 60  -  6,0 szt

- Umocnienie wlotów i wylotów przepustów płytami YOMB typu ciężkiego  (60x90x10) na podsypce cem-

piaskowej gr. 5 cm z przykołkowaniem – 33,0 m2

- Ułożenie ścieków bet. typu mulda 50/60 na ławie z chudego betonu gr 10 cm – 30,0

Rozbiórka:

Rozebranie przepustów  Ø 40 pod drogą – 5,0   m x 0,17 t/m = 0,8  T

Ø 50 pod drogą – 6,0  m x 0,23 t/m =  1,4 T

Ø 60 pod drogą – 5,0  m x 0,3 t/m =    1,5 T

3,7 T

Przebudowa drogi Bieżdziadka – Stara Droga nr dz. ewid. 923/2, 949/2                                     w miejscowości Bieździadka

TABELA  3.1

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  STABILIZOWANEJ  SPOIWEM  HYDRAULICZNYM

km0+000 – 0+356

| Km (kilometraż roboczy) | Powierzchnia ( m2 ) | Wykonanie wzmocnienia podłoża nawierzchni metodą mieszania wgłębnego gł. 30 cm z domieszką hydraulicznego spoiwa drogowego w ilości zapewniającej uzyskanie wytrzymałości na ściskanie R28 = 2,5 – 5,0 MPa ( m2 ) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+000 – 0+025 (skrzyżowanie) 0+025 – 0+356 | 33,5 + 4,5 x 25 = 475 2 331 x 4,5 = 1489 | 475,0 1489,0 | Opracowanie recepty w gestii Wykonawcy robót PN-S-96012 Przeprowadzić dokładne rozpoznanie uzbrojenia podziemnego (Studnie kanalizacji sanitarnej) |

Razem                                                                                        1964,0

Przebudowa drogi Bieżdziadka – Stara Droga nr dz. ewid. 923/2, 949/2                                    w km 0+356 – 0+897  w miejscowości Bieździadka

TABELA  3.2

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  STABILIZOWANEJ  SPOIWEM  HYDRAULICZNYM

km 0+356 – 0+897

| Km (kilometraż roboczy) | Powierzchnia ( m2 ) | Wykonanie wzmocnienia podłoża nawierzchni metodą mieszania wgłębnego gł. 30 cm z domieszką hydraulicznego spoiwa drogowego w ilości zapewniającej uzyskanie wytrzymałości na ściskanie R28 = 2,5 – 5,0 MPa ( m2 ) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+356 - 0+882 (poszerzenie na łuku) 0+580 – 0+610 (skrzyżowanie) 0+882 – 0+897 | 526 x 4,5 = 2367 30 x śr. 0,7 = 21 10,0 + 4,5 x15 =109 2 | 2367 ,0 21,0 109,0 | Opracowanie recepty w gestii Wykonawcy robót PN-S-96012 Przeprowadzić dokładne rozpoznanie uzbrojenia podziemnego (Studnie kanalizacji sanitarnej) |

Razem                                                                                    2497,0