Przebudowa drogi Bieżdziadka – Stara Droga nr dz. ewid. 889, 891/6                                     w miejscowości Bieździadka

TABELA  4.1

WYLICZENIE POWIERZCHNI WARSTW JEZDNI i PODBUDOWY

km 0+000 – 0+356

| Km od – do ( m ) | Warstwa ścieralna gr 4 cm AC11S KR 1-2 ( m2 ) | Warstwa wiążąca gr 4 cm AC16W KR 1-2 ( m2 ) | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 12 cm ( m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Skrzyżowanie z dr. powiat. 0+000 – 0+025 = 25,0 0+025 – 0+356 = 331,0 | 33+3,2 x 25 = 452,5 2 331 x 3,2 = 1059,5 | 33,2+3,3 x 25 = 456,0 2 331 x 3,3 = 1092 | w-g tabeli 3.1 1964,0 |
| Razem | 1512,0 | 1548,0 | 1964,0 |

Przebudowa drogi Bieżdziadka – Stara Droga nr dz. ewid. 889, 891/6                                      w miejscowości Bieździadka

TABELA  5.1

WYLICZENIE UMOCNIENIA POBOCZY

km 0+000 – 0+356

| Km od – do ( m ) | Umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 w-wa śr. grubości śr. 8 cm ( m2 ) |
| --- | --- |
| 0+000 – 0+356 L i P | 356 x 2 x 0,6 = 427 |
| Razem | 427,0 |

Przebudowa drogi Bieżdziadka – Stara Droga nr dz. ewid. 889, 891/6                                      w miejscowości Bieździadka

TABELA  6.1

km 0+000 – 0+356

- Zebranie humusu z poboczy i skarp w miejscu poszerzeń w-wa gr. 10 cm

356 x 2 x śr. 0,9 = 641,0 m2/ 64 m3

- Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp gł. zamulenia 30 cm oraz obsypanie krawędzi poboczy szer. 0-25 cm  z odwozem nadmiaru na odl. 1 km.

km 0+000 – 0+356 str. L 356,0 m

km 0+000 – 0+356 str. P 356,0 m .

Ʃ 712,0 m

- Oczyszczenie rowu odpływowego z namułu z wyprofilowaniem skarp                                           gł. zamulenia 40 cm km 0+150 str. L na długości 35,0 m

- Karczowanie pni drzew  km 0+281 o śr. 75 cm  z odwiezieniem na odkład  1szt

km 0+287 o śr. 90 cm  z odwiezieniem na odkład 1 szt

km 0+319 o śr. 100 m  z odwiezieniem na odkład 1 szt

km 0+325 o śr. 85 cm  z odwiezieniem na odkład 1 szt

km 0+356 o śr. 100 cm  z odwiezieniem na odkład 1 szt

- Wycięcie z wykarczowaniem zakrzaczeń  km 0+000 – 0+356 str. P w obrębie rowów i skarpy drogi wraz z wywiezieniem 120 x śr. 1,0 m = 120,0 m2

- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem pozyskanym z wykopów wraz z zagęszczeniem

km 0+260 – 0+350 P = 90 m śr. 0,5 x 0,7 =   31,5 m3

- Wykonanie doziarnienia w-wą gr, 15 cm  kruszywem naturalnym  w miejscach poszerzeń jezdni i poboczy przed wykonaniem stabilizacji  100 x śr. 0,6 m = 60.0  m2

- Profilowanie podłużne i poprzeczne  podłoża przy użyciu równiarki wraz z zagęszczeniem przed wykonaniem stabilizacji  w-g T – 3.1 = 1964,0 m2

- Ustawienie znaków pionowych  1 szt

Km 0+025  A – 7,

Przebudowa drogi Bieżdziadka – Stara Droga nr dz. ewid. 923/2, 949/2                                    w km 0+356 – 0+897  w miejscowości Bieździadka

TABELA  4.2

WYLICZENIE POWIERZCHNI WARSTW JEZDNI i PODBUDOWY

km  0+356 – 0+897

| Km od – do ( m ) | Warstwa ścieralna gr 4 cm AC11S KR 1-2 ( m2 ) | Warstwa wiążąca gr 4 cm AC16W KR 1-2 ( m2 ) | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 12 cm ( m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+356 – 0+882 = 526 Poszerzenie jezdni na łuku 0+580 – 0+610 = 30 Skrzyżowanie z dr. powiat. 0+882 – 0+897 = 15 | 526 x 3,2 = 1683,0 30 x śr. 0,5 = 15,0 7+3,2 x = 76,0 2 | 526 x 3,3 = 1736,0 30 x śr. 0,6 = 18,0 7,1+3,3 x 15 = 78,0 2 | w-g tabeli 3.2 2497,0 |
| Razem | 1774,0 | 1832,0 | 2497,0 |

Przebudowa drogi Bieżdziadka – Stara Droga nr dz. ewid. 923/2, 949/2                                    w km 0+356 – 0+897  w miejscowości Bieździadka

TABELA  5.2

WYLICZENIE UMOCNIENIA POBOCZY

km  0+356 – 0+897

| Km od – do ( m ) | Umocnienie poboczy kruszywem 0/63 w-wa śr. grubości śr. 8 cm ( m2 ) |
| --- | --- |
| 0+356 – 0+897 L i P | 541 x 2 x 0,5 = 541,0 |
| Razem | 541,0 |

Przebudowa drogi Bieżdziadka – Stara Droga nr dz. ewid. 923/2, 949/2                                    w km 0+356 – 0+897  w miejscowości Bieździadka

TABELA  6.2

km 0+356 – 0+897

- Zebranie humusu z poboczy i skarp w miejscu poszerzeń w-wa gr. 10 cm

541 x 2 x śr. 1,2 = 1298,0 m2/ 130,0 m3

- Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp gł. zamulenia 30 cm oraz obsypanie krawędzi poboczy szer. 0-25 cm  km 0+356 – 0+600 str. L i P   488,0 m

- Karczowanie pni drzew o śr. 40 cm  z odwiezieniem na odkład   2 szt

- Roboty ziemne polegające  na zebraniu skarp do poziomu jezdni z odwozem gruntu na                   odkład do 1,0  km

km 0+680 – 0+740 str. L = 60 m x  śr. 2,5 x 0,6 =   90,0 m3

km 0+740 – 0+775 str. L = 35 m x śr. 2,5 x 1,2  = 105,0 m3

km 0+830 – 0+870 str. L = 40 m x śr. 2,5 x 0,6  =   60,0 m3

km 0+700 – 0+890 str. P =190 m x śr.3,0 x 1,1 =   627,0 m3

Razem     882,0 m3

- Roboty ziemne polegające na wykonaniu nowego rowu przydrożnego gł. 0,60 m i nachyleniu skarp 1 : 1,5 z odwozem na odkład do 1,0 km,  km 0+600 – 0+695 str. L 95 x 0,78 =   74,0 m3

km 0+700 – 0+885 str. P 190 x 0,78 = 148,0 m3

Razem         222,0 m3

- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem pozyskanym z wykopów wraz z zagęszczeniem

km 0+356 – 0+596 P = 240 m x śr. 0,5 x 0,7 = 84,0 m3

km 0+770 – 0+830 L =   60 m x śr. 0,5 x 1,0  =30,0 m3

km 0+875 – 0+890 L =   15 m x śr. 0,5 x 1,5 = 11,0 m3

Razem         125,0 m3

- Wykonanie koryta pod doziarnienie w-wa gr.15 cm  789,0 m2

- Wykonanie doziarnienia w-wą gr, 15 cm  kruszywem naturalnym 0/31,5 w miejscach poszerzeń jezdni i poboczy przed wykonaniem stabilizacji

0+356 – 0+596 P = 240 m x śr. 0,7 m =                                            168,0 m2 /25,0 m3

0+ 596 – 0+897 L i P = 301 m x śr. 1,7 =                                          512,0 m2 /77,0 m3

0+ 882 – 0+897 profil wysokościowy powierzchni skrzyżowania = 109,0 m2/16,0 m3

Razem             789,0 m2/118,0 m3

- Profilowanie podłużne i poprzeczne  podłoża przy użyciu równiarki wraz z zagęszczeniem przed wykonaniem stabilizacji  541 x 4,5 = 2434,5 m2

- Regulacja wysokość.  studzienek kanalizacji sanitarnej z wydłużeniem teleskopów o 1,5 m  5 szt

- Umocnienie dna i skarp rowu  płyt.Yomb typ ciężki na podsypce cem- piaskowej gr 5 cm z przykołkowaniem  i wypełnieniem otworów betonem str.L km 0+580 – 0+610 =

30 x (0,6+0,6+0,6) = 54,0 m2

- Ustawienie znaków pionowych  2 szt

km 0+887   A – 7,

km 0+400   U – 9 b