Przebudowa drogi gminnej Lublica – Krzyżówka - Rzeki nr 113409R                                         km 2+030 – 2+380

TABELA  4

WYLICZENIE POWIERZCHNI WARSTW JEZDNI i PODBUDOWY

| Km od – do ( m ) | Warstwa ścieralna gr 4 cm AC11S KR 1-2 ( m2 ) | Warstwa wiążąca gr 4 cm AC16W KR 1-2 ( m2 ) | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 12 cm ( m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2+040 – 2+270 = 230,0 wzdłuż krawędzi ścieków 2+270 – 2+353 = 83,0 | 230 x 3,2 = 736,0 83 x 3,6 = 299,0 | 230 x 3,3 = 759,0 83 x 3,7 = 307,0 | w-g tabeli 3 1333,0 |
| Razem | 1035,0 | 1066,0 | 1333,0 |

TABELA  5

WYLICZENIE UMOCNIENIA POBOCZY

| Km od – do ( m ) | Umocnienie poboczy kruszywem 0/63 w-wa śr. grubości śr. 8 cm ( m2 ) |
| --- | --- |
| 2+040 – 2+410 P | 370 x 0,5 = 185,0 |
| 2+040 – 2+270 L | 230 x 0,5 = 115,0 |
| Razem | 300,0 |

TABELA  6

USTAWIENIE BARIER ENERGOCHŁONNYCH

| Km od – do ( m ) | Strona L P | Ilość ( m ) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2+346 – 2+410 | P | 64,0 |  |
| Razem |  | 64,0 |  |

Przebudowa drogi gminnej Lublica – Krzyżówka - Rzeki nr 113409R                                         km 2+030 – 2+380

TABELA  7

- Km 2+050 – 2+270 L oczyszczenie rowów z namułu śr. gł. 35 cm z wyprofilowaniem skarp oraz obsypaniem krawędzi poboczy szer. 0-25 cm  220,0 m

- Umocnienie odpływu rowu od strony  rzeki narzutem kamiennym w koszach siatkowych  km  0+464 str. P   (1 x 2 x 0,50) 2 = 2,0 m3

- Karczowanie pni drzew o śr. 20 – 40 cm  6 szt

- Wycięcie zakrzaczeń w obrębie rowów  5,0 m x śr. 1,0 m = 5,0 m2

- Ułożenie kolektora Ø 400 na ławie z pospółki gr 20 cm z obsypką i zasypką gruntem przepuszczalnym km 2+270 – 2+350 = 80,0 m + studnie rewizyjne kompletne Ø 100 z kratką ściekową  3 szt.

- Ułożenie ścieków 60x50 typu mulda przy krawędzi jezdni  km 2+270 – 2+350 L na podbud.

żwirowej gr. 30 cm i ławie beton. gr. 15  cm  ( 80,0 – 7,0) = 73 m + ścieki typu przejezdnego

gł.7 cm z kratą  żeliwną   km 2+ 320  L = 7,0 m

- Umocnienie skarpy wzdłuż odwodnienia ściekami jw. km 2+270 – 2+350 L płytami typu yomb

typ ciężki na podsypce cem – piask  gr. 5 cm z przykołkowaniem  (73x1,8) = 131,4 m2

- Umocnienie dna rowu ściekami 60x50 typu mulda na ławie chudego beton. gr. 10  cm             km 2+165 – 2+270 L i 2+350 – 2+390 P (105 + 40) = 145,0  m + umocnienie skarp  płytami typu yomb typ ciężki (0,6+0,9)x145 = 217,5 m2

- Roboty ziemne koparką (zebranie skarpy)  z odwozem na odl. do   0,5 km                       P  2+190 – 2+240  (śr. 1,2 x 0,7) 50 = 42,0 m3

L  2+265 – 2 =317 (śr. 2,2 x 0,6) 52 = 57,0 m3

Razem                                                   99,0 m3

- Roboty ziemne poszerzenie korpusu drogi str. P km 2+360 – 2+400 (śr.1,8x0,6) 40 = 43,0 m3 z gruntu pozyskanego z zebranych skarp z uformowaniem i zagęszczeniem.