Przebudowa drogi gminnej Lublica – Krzyżówka- Rzeki nr 113409R                                        km 2+030 – 2+380

TABELA  1

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

| Km | Strona L P | Długość istniej/ średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Utwardzenie zjazdu m2/gr. cm | Oczyszczenie z namułu Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2+067 | P | - | - | 15/12 |  |
| 0+281 | P | - | - | 18/12 |  |
| 2+320 | L | - | - | 18/12 | Umocnienie masą bitum w-wa gr. 6 cm 18,0 m2 |
| 2+330 | P | 8/20 | 10/40 | 30/12 | Ścianki czołowe prefabr. szt. 2 |
| 2+360 | L | - | - | 18/12 | Umocnienie masą bitum w-wa gr. 6 cm 18,0 m2 |

Razem                                                                                                                 99,0/12

Tabela 1 – wykonanie robót:

- utwardzenie zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 12 cm – 99 ,0 m2

- utwardzenie zjazdów masą bitum AC11S w-wa gr. 6 cm – 36 m2

– przepusty Ø 40 pod zjazdami z rur żelbet lub  równoważne –  10,0 m

- ścianki czołowe dla przepustów Ø 40 prefabrykowane  3,0 szt. (zjazd + wlot do kolektora)

Rozbiórka:

Rozebranie przepustów Ø 20 pod zjazdami – 8,0  m x 0,05 t/m =    0,4 T

TABELA  2

ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW POD KORONĄ DROGI

| Km (kilometraż roboczy) | Długość istniejąca / średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Umocnienie wlotów i wylotów YOMB z przykołkowaniem typ ciężki (m2) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2+350 | 10/40 | 11/50 | Umocnienie rowu odpływowego | Wlot studnia rewizyjna Ø 100 Wylot ścianka czołowa |

Tabela 2 - wykonanie:

- Przepusty o średnicy Ø 50 z rur VIPRO lub równoważne  – 11,0 m+1 ścianka wylot (wlot studnia rewizyjna)

Rozbiórka:

- Kolektor   Ø 40 – 73,0 m x 0,17 t/m =   12,4 T

Przebudowa drogi gminnej Lublica – Krzyżówka - Rzeki nr 113409R                                         km 2+030 – 2+380

TABELA  3

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  STABILIZOWANEJ  SPOIWEM  HYDRAULICZNYM

| Km (kilometraż roboczy) | Powierzchnia ( m2 ) | Wykonanie wzmocnienia podłoża nawierzchni metodą mieszania wgłębnego gł. 30 cm z domieszką hydraulicznego spoiwa drogowego w ilości zapewniającej uzyskanie wytrzymałości na ściskanie R28 = 2,5 – 5,0 MPa ( m2 ) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2+040 – 2+350 | 310 x 4,3 = 1333,0 | 1333,0 | Opracowanie recepty w gestii Wykonawcy robót PN-S-96012 Przed rozpoczęciem robót przeprowadzić dokładne rozpoznanie uzbrojenia terenu |

Razem                                                                                              1333 ,0